Havarijní plán pracoviště pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Laboratoř pro výzkum kvasinek

na Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

- Informace o právnické osobě:

Univerzita Palackého v Olomouci

Veřejná vysoká škola

Sídlo: Olomouc, Křížkovského 8

IČO 619 895 92

Statutární zástupce:

Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.

rektorka Univerzity Palackého v Olomouci

tel. 585 631 001,

fax: 585 222 731

e-mail: rektor@upol.cz

- Odborný poradce:

Vladislav Raclavský, MUDr., Ph.D.

Bydliště: Haškova 14, 783 51 Olomouc – Sv. Kopeček

Tel. zam. 58 563 2164, tel. domů: 58 538 5318, mobilní telefon: 737 88 90 80

e-mail: rac@tunw.upol.cz

- Osoba odpovědná za likvidaci havárie:

Vladislav Raclavský, MUDr., Ph.D.

Bydliště: Haškova 14, 783 51 Olomouc – Sv. Kopeček

Tel. zam. 58 563 2164, tel. domů: 58 538 5318, mobilní telefon: 737 88 90 80

e-mail: rac@tunw.upol.cz

- Adresa pracoviště:

Laboratoř pro výzkum kvasinek

Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Hněvotínská 3

775 15 Olomouc

- Označení prostor

Nakládání probíhá na Ústavu biologie LF UP v místnosti pro kultivace (místnost č. 7, první dveře vpravo po vstupu na ústav) a v místnosti pro molekulárně-biologické metody (místnost č. 52, osmé dveře vlevo po vstupu na ústav). Tento ústav se nachází v budově LF UP, tzv. Teoretických ústavů, při pohledu na budovu z čelní strany v levém křídle ve 3. nadzemním podlaží (ve výtahu značeno jako 1. patro). Budova LF UP se nachází v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci, Hněvotínská 3, přístup branou z Hněvotínské ulice.

- Plán pracoviště:

Plán pracoviště je v příloze tohoto havarijního plánu, jsou v něm vyznačeny místnosti, ve kterých probíhá nakladání s GMO, umístění přívodů plynu k plynovým kahanům v těchto místnostech, místa skladování GMO, umístění bezpečnostních prvků uzavření prostoru, hlavní ovladače přívodu energie, vody a plynu, umístění hasicích přístrojů a hydrantu.

- Popis havárie

Na pracovišti se nakládá s GMO druhé kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu č. 78/2004 Sb. V prostorách nakládání s GMO může dojít k následujícím událostem, které by při úniku GMO mohly způsobit bezprostřední nebo následné ohrožení zdraví nebo ŽP:

- rozbití nádoby obsahující GMO způsobem, který vede k bezprostřednímu zasažení okolí, největší nebezpečí hrozí při tvorbě aerosolu,

- požár, příp. výbuch při úniku plynu, které mohou narušit uzavřenost prostoru,

- dále může dojít v případě hrubé nedbalosti k úniku GMO do kanalizace při rozbití nádoby nad výlevkou nebo ve výlevce (tento způsob manipulace s GMO zakazuje provozní řád pracoviště).

- Přehled možných následků havárie

V případě rozbití nádoby obsahující GMO je ohrožena především osoba, která s GMO nakládá, a osoby v bezprostředním okolí, zejména v případě, že se tvoří aerosol. V době, kdy neprobíhá nakládání s GMO, mohou být tyto uvolněny pouze v případě destrukce mrazicího boxu, umístěného v místnosti pro kultivace např. požárem nabo výbuchem. V případě požáru nabo výbuchu v době, kdy probíhá nakládání s GMO, mohou být uvolněny po destrukci nádob nebo kultivačních misek. Lze předpokládat, že v případě běžného požáru by v průběhu tohoto požáru došlo k usmrcení GMO, se kterými je v laboratoři nakládáno. V případě, že by přesto došlo např. výplachem vodou nabo tlakovou vlnou při výbuchu k rozšíření GMO mimo uzavřený prostor, hrozí vzhledem k charakteru GMO (viz hodnocení rizika) menší následky na zdraví než při uvolnění geneticky nemodifikovaného rodičovského kmene. Při úniku GMO do kanalizace s největší pravděpodobností nehrozí žádné následky pro zdraví lidí, zvířat nebo ŽP, protože objem kultur, se kterými se pracuje, je při smísení s dalšími odpadními vodami na ČOV FN Olomouc mimořádně malý a v komplexním ekosystému odpadních vod působí na druh GMO, se kterým je v laboratoři nakládáno, vysoký selekční tlak.

Následky havárie na zdraví lidí hrozí především při vdechnutí aerosolu, obsahujícího větší množství GMO, především u lidí s oslabeným imunitním systémem nebo chronickým plicním procesem, usnadňujícím usídlení mikroorganismu. V případech těžkého průběhu infekce centrálního nervového systému může dojít i ke smrti. Dále hrozí možnost časově a místně omezeného snížení biologické rozmanitosti. Protože používané GMO jsou deleční kmeny, budou v přirozené kompetici v ŽP vždy postupně vytlačeny divokými kmeny. Proti těmto následkům se lze bezprostředně bránit zákazem vstupu do prostoru, který mohl být kontaminován GMO, a jeho asanací desinfekčními prostředky, příp. germicidním zářením podle bodu 10. Následky lze zjišťovat detekčními postupy, uvedenými v bodě 9.

- Postupy detekce přítomnosti GMO

Přítomnost životaschopného GMO je v případě havárie zjišťována stěrem z povrchů, které mohly být kontaminovány, očkováním vzorků tekutin nebo výluhů z půdních vzorků, příp. klinických vzorků pokud existuje podezření na zasažení personálu aerosolem nebo na výskyt infekce, která by mohla časově a prostorově souviset s únikem GMO. Stěr se provádí sterilním tamponem namočeným v Sabouraudově glukózovém bujónu, setřený materiál resp. vzorek tekutiny jsou očkovány na povrch selektivního Sabouraudova glukózového agaru s přídavkem gentamycinu, který tlumí růst bakterií a zvyšuje citlivost záchytu houbových organismů včetně kvasinek. Pokud je detekován růst kvasinek, následuje přeočkování na selekční médium pro kvasinku Cryptococcus neoformans, tzv. agar z ptačího zobu (birdseed agar). Pokud se na tomto médiu tvoří tmavě hnědě kolonie, je z každé z nich připraven tušový preparát k rychlé identifikaci opouzdřených kvasinek, tj. s vysokou pravděpodobností kryptokoků. V případě zjištění takovýchto izolátů následuje izolace genomové DNA z tekuté kultury každého izolátu a detekce přítomnosti každého z inzertů (delečních kazet), používaných k přípravě GMO na pracovišti. Sekvence párů specifických primerů, odzkoušených na schopnost detekovat tyto inzerty, jsou součástí dokumentace při vývoji každého inzertu. Pro zajištění specifity a citlivosti probíhá detekce každého inzertu každým párem specifických primerů v každém izolátu opouzdřené kvasinky zvlášť se zahrnutím pozitivní a negativní kontroly.

- Postupy ke zneškodnění GMO a dekontaminaci

V případě kontaminace nebo podezření na kontaminaci GMO jsou tyto likvidovány takto:

- uniklá tekutina je překryta buničitou vatou v množství dostatečném pro úplné nasáknutí do vaty, vata je v rukavicích sebrána, zbytky tekutiny setřeny dosucha další buničitou vatou a vata je uložena do pytle pro infekční odpad, pytel je uzavřen a odložen na určené místo

- potřísněné místo je v případě malého rozsahu postříkáno 70% etanolem z rozprašovače, znovu setřeno vatou, ta je opět uložena do infekčního odpadu a místo je znovu postříkáno a ponecháno působení etanolu do vyschnutí. V případě většího rozsahu je použit desinfekční prostředek s delší fungicidní účinnností (např. SAVO) a ošetření je provedeno nejméně 3× vždy s 10 min prodlevou pro působení předchozí aplikace.

- po poslední aplikaci desinfekce je zahájeno ozářování kontaminovaného místa a okolí germicidní UV-lampou nejméně po dobu 1 hod. ze vzdálenosti nejdále 2 m (při větší vzdálenosti se expozice přiměřeně prodlužuje). Ozáření se zahajuje, pokud je to technicky možné, bezodkladně po ošetření desinfekčním prostředkem v době, kdy ještě tento prostředek působí (vlhký povrch, výpary).

- Metody pro izolaci prostor

Do provedení dekontaminace, která je ukončena až po ozařování germicidní lampou, je prostor v přiměřeném rozsahu uzavřen. V případě podezření na šíření mimo laboratoř v rámci ústavu jsou uzavřena okna (nelze otevřít zvenčí) a uzamčeny vstupní dveře. V případě mimořádně rozsáhlé havárie (např. výbuch plynu) jsou přimeřené metody izolace použity v rámci křídla budovy nebo celé budovy. Účinnost izolace lze kontrolovat detekcí přítomnosti GMO mimo uzavřený prostor metodami podle bodu 9.

- Popis a nákres uložení asanačních prostředků

Buničitá vata, pytle na infekční odpad a desinfekční prostředky s fungicidním účinkem jsou uloženy v sanitační místnosti Ústavu biologie, uložení viz plán pracoviště v příloze. Desinfekční prostředky jsou zřetelně označeny „Desinfekce kvasinky“ a jsou k dispozici v běžných uzavřených nádobách a také v jedné menší nádobě s rozprašovačem.

- Postupy na ochranu zdraví

Vzhledem k tomu, že z hodnocení rizika vyplývá nižší nebezpečnost GMO ve srovnání s rodičovským kmenem, nejsou zaváděny žádné zvláštní postupy specifické pro případ uvolnění GMO. Ochranné postupy odpovídají obecným postupům na ochranu zdraví lidí v případě havárie při práci s infekčními organismy. Nejsou zaváděny žádné zvláštní postupy na ochranu zvířat (nevyskytují se na pracovišti), životního prostředí a biologické rozmanitosti (vliv na ně je podle hodnocení rizika zanedbatelný a přechodný). Na pracovišti je v případě havárie nutné obecně dodržet tyto postupy:

- podniknout kroky, kterými lze zastavit nebo omezit šíření havárie, zejména vzniká nebo může-li vznikat aerosol, obahující GMO nebo infekční kvasinky, učinit opatření potřebná k zamezení jeho vzniku (zejména vypnout přívod elektřiny k přístrojům, které mohou být při destrukci zdrojem vzniku aerosolu, např. centrifugy), není-li to možné, uzavřít prostor, ve kterém aerosol vzniká, zabránit průvanu vstupu jiných osob,

- pokud je nutné vstoupit do prostoru, ve kterém mohl aerosol vznikat nebo kde vzniká, pak je-li to možné vyčkat 2 hod. od uzavření prostoru, poté použít co nejúplnější svrchní ochranný oděv, rukavice a roušku, příp. respirátor,

- při asanaci povrchů a prostoru se přiměřeně chránit před negativními účinky používaných prostředků (inhalace aktivního chlóru z přípravku SAVO, ozáření germicidním UV-zářením),

- po odchodu z prostoru, zasaženého havárií, a po provádění asanace odložit veškeré oděvy do kontejneru pro sterilizaci autoklávováním a důkladně se osprchovat s použitím desinfekčního mýdla.

- Postup monitoringu prostor po asanaci

Osoba zodpovědná za likvidaci havárie zajistí prostřednictvím mykologické laboratoře Ústavu mikrobiologie LF UP odběr nejméně 5 vzorků z různých míst asanovaných prostor a zjištění přítomnosti GMO v těchto vzorcích způsobem podle bodu 9. Pokud nejsou GMO ve vzorcích zjištěny, je asanace považována za úspěšnou.

- Obce a osoby, kterým je havarijní plán předkládán

Statutární město Olomouc

Hasičský záchranný sbor Olomouc

Krajský úřad Olomouc

- Správní úřady a způsob jejich vyrozumění

V zhledem k tomu, že při havárii může nastat především ohrožení zdraví lidí a v omezeném a dočasném rozsahu omezení biodiverzity, budou o havárii níže uvedenými formami do 24 hod. vyrozuměny následující správní úřady:

Ministerstvo životního prostředí

- poštou – Ministerstvo ŽP, Odbor environmentálních rizik, Odd.- sekretariát České komise pro nakládání s GMO a produkty, Vršovická 65, Praha 10, 100 10

- telefonicky – Ing. Zuzana Doubková (vedoucí Oddělení - sekretariátu České komise pro nakládání s GMO a produkty), tel. 267122922, fax 267126922

- elektronickou poštou – zuzana_doubkova@env.cz (vedoucí Oddělení - sekretariátu České komise pro nakládání s GMO a produkty), posta@env.cz (podatelna Ministerstva ŽP)

Ministerstvo zdravotnictví

- poštou – Ministestvo zdravotnictví, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

- telefonicky – Odbor bezpečnosti a krizového řízení, tel. 224972155

- elektronickou poštou – obr@mzcr.cz (Odbor bezpečnosti a krizového řízení), mzcr@mzcr.cz (obecná adresa MZ ČR)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

- poštou – Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

- telefonicky – 283 891 564

- elektronickou poštou – public@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP OLOMOUC

- poštou – Oblastní inspektorát ČIŽP, Tovární 41, 772 00 Olomouc

- telefonicky – 585 243 410, 723 439 669

- elektronickou poštou – public@ol.cizp.cz

V případě, že havárie může ohrozit občany, jsou informováni prostřednictvím Odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, oddělení ochrany obyvatel, Horní nám. 1, tel. 585 513 423, 728 188 472, 602 708 346, 602 566 518, e-mail: odb.ochrany@mmol.cz

Součástí vyrozumění jsou především informace o tom,  jaký GMO unikl, množství, místo a následky – rizika pro zdraví člověka a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost a způsob jejich odstranění.

Vyjádření odborného poradce:

Datum:

Podpis: